Спецификация:

| Спецификация |  |
| --- | --- |
| Фундамент | Свайно-Винтовой __ свай Характеристики: Первичное сырье, Толщина стенки 3,5 мм., Диаметр лопасти 250мм., Высота лопасти 160мм., Толщина лопасти 4мм., Засыпка ЦПС 150 с утрамбовыванием, Усиленные оголовки, Покраска двухкомпонентной грунт-эмалью. Гидроизоляция фундамента – Рубероид РПП-300 на сваи Крепеж Бруса к свае – Болты 8мм толщина с шайбой 2 шт. на 1 сваю |
| Основание |  |
| Обвязка | Двойная Первый ряд Брус обрезной 100х150мм. Второй ряд Брус обрезной 100х150мм. Северный лес Сосна, Ель Естественной влажности Обработан антисептиком «ХМ-11» 2-х компонентный, невымываемый Крепеж на строительные гвозди |
| Половые лаги | Усиленные Брус обрезной 100х150мм с шагом 600 мм. Северный лес Сосна, Ель Естественной влажности Обработан антисептиком «ХМ-11» 2-х компонентный, невымываемый Крепеж на строительные гвозди |
| Черновой пол | Доска обрезная 20х100мм. Северный лес Сосна, Ель Естественной влажности Обработана антисептиком «ХМ-11» 2-х компонентный, невымываемый Настил на черепной брусок без крепежа |
| Черепной брусок | Брусок обрезная 40х50мм. Северный лес Сосна, Ель Естественной влажности Обработан антисептиком «ХМ-11» 2-х компонентный, невымываемый Крепеж на строительные гвозди |
| 1 этаж |  |
| Стены | Каркас стен – Доска обрезная 40х150мм. с шагом 600 мм. Северный лес Сосна, Ель Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на строительные гвозди Отделка стен наружная – Имитация Бруса класс АВ Карельский профиль с удлинённым шипом и пазом Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на оцинкованные Ветро-гидроизоляция – Ondutiss SMART A с перехлестом 10-15 см. Умная ветрозащитная плёнка Утепление – Плитное Knauff Insulation ПРОФ TS 037 – 150 мм. с перекрытием швов каждого слоя Высокоэффективный минераловатный утеплитель, предназначенный исключительно для профессионального сегмента строительства. Пароизоляция – Ondutiss SMART B с перехлестом 10-15 см. Умная пароизоляционная плёнка Отделка стен внутренняя – Имитация Бруса класс АВ Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на оцинкованные гвозди Наружная контррейка (вентиляционный зазор) – 40х40мм брусок строганный Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Северный лес Сосна,Ель Крепеж на строительные гвозди Технология сборки: Канадский теплый угол, Стойки, Ригель по периметру или Хидер над проемами, Укосина, дополнительная верхняя и нижняя обвязка каркаса. |
| Перегородки | Каркас перегородок – Доска обрезная 40х100мм. с шагом 600 мм. Северный лес Сосна,Ель Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на строительные гвозди Утепление – Плитное Knauff Insulation ПРОФ TS 037– 100 мм. с перекрытием швов каждого слоя Высокоэффективный минераловатный утеплитель, предназначенный исключительно для профессионального сегмента строительства. Отделка – Имитация Бруса класс АВ Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на оцинкованные гвозди Пароизоляция – Ondutiss SMART B с перехлестом 10-15 см. Умная пароизоляционная плёнка Технология сборки: Стойки, Хидер над проемами, Укосина, дополнительная верхняя и нижняя обвязка каркаса. |
| Плинтус | Плинтус хвойный Крепеж на оцинкованные гвозди финишные |
| Пол | Ветро-гидроизоляция – Ondutiss SMART A с перехлестом 10-15 см. Умная ветрозащитная плёнка Утепление – Knauff Тисма серия TR– 150 мм. Экологически чистая негорючая минеральная вата Пароизоляция – Ondutiss SMART B с перехлестом 10-15 см. Умная пароизоляционная плёнка Чистовой пол – Шпунтованная доска 36х90 мм. Северный лес Сосна, Ель Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на саморезы в паз через одну доску |
| Потолки | Высота потолка – 2,5м (+/-5см) Прямой потолок Чистовой потолок – Хвойной Вагонка 14х90 класс АВ Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на оцинкованные гвозди Утепление – Knauff Тисма серия TR – 150 мм. Экологически чистая негорючая минеральная вата Пароизоляция – Ondutiss SMART B с перехлестом 10-15 см. Умная пароизоляционная плёнка |
| Наружная отделка | Места соединения бруса в углах обшиваются Доска 20х95 Строганная Северный лес Сосна, Ель Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на оцинкованные гвозди |
| Межэтажное перекрытие | Усиленное Доска обрезная 40х150мм. с шагом 600 мм. Северный лес Сосна, Ель Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на строительные гвозди |
| 2 Этаж |  |
| Тип 2 этажа | Мансарда, 1,5 этажа, Полноценные 2 этажа |
| Стены | Высота подъема 1,5 этажа – 1,2 м. Каркас стен – Доска обрезная 40х150мм. с шагом 600 мм. Северный лес Сосна, Ель Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на строительные гвозди Отделка стен наружная – Имитация Бруса класс АВ Карельский профиль с удлинённым шипом и пазом Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на оцинкованные Ветро-гидроизоляция – Ondutiss SMART A с перехлестом 10-15 см. Умная ветрозащитная плёнка Утепление – Плитное Knauff Insulation ПРОФ TS 037 – 150 мм. с перекрытием швов каждого слоя Высокоэффективный минераловатный утеплитель, предназначенный исключительно для профессионального сегмента строительства. Пароизоляция – Ondutiss SMART B с перехлестом 10-15 см. Умная пароизоляционная плёнка Отделка стен внутренняя – Имитация Бруса класс АВ Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на оцинкованные гвозди Наружная контррейка (вентиляционный зазор) – 40х40мм брусок строганный Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Северный лес Сосна,Ель Крепеж на строительные гвозди Технология сборки: Канадский теплый угол, Стойки, Ригель по периметру или Хидер над проемами, Укосина, дополнительная верхняя и нижняя обвязка каркаса. |
| Перегородки | Каркас перегородок – Доска обрезная 40х100мм. с шагом 600 мм. Северный лес Сосна,Ель Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на строительные гвозди Утепление – Плитное Knauff Insulation ПРОФ TS 037– 100 мм. с перекрытием швов каждого слоя Высокоэффективный минераловатный утеплитель, предназначенный исключительно для профессионального сегмента строительства. Отделка – Имитация Бруса класс АВ Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на оцинкованные гвозди Пароизоляция – Ondutiss SMART B с перехлестом 10-15 см. Умная пароизоляционная плёнка Технология сборки: Стойки, Хидер над проемами, Укосина, дополнительная верхняя и нижняя обвязка каркаса. |
| Плинтус | Плинтус хвойный Крепеж на оцинкованные гвозди финишные |
| Пол | Утепление – Knauff Тисма серия TR– 150 мм. Экологически чистая негорючая минеральная вата Пароизоляция – Ondutiss SMART B с перехлестом 10-15 см. Умная пароизоляционная плёнка Чистовой пол – Шпунтованная доска 36х90 мм. Северный лес Сосна, Ель Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на саморезы в паз через одну доску |
| Потолки | Высота потолка – 2,5м (+/-5см) Прямой потолок Чистовой потолок – Хвойной Вагонка 14х90 класс АВ Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на оцинкованные гвозди Утепление – Knauff Тисма серия TR – 150 мм. Экологически чистая негорючая минеральная вата Пароизоляция – Ondutiss SMART B с перехлестом 10-15 см. Умная пароизоляционная плёнка |
| Фронтон |  |
| Фронтон | Доска обрезная 40х150мм. с шагом 600 мм. Северный лес Сосна, Ель Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на строительные гвозди Отделка стен наружная – Имитация Бруса класс АВ Карельский профиль с удлинённым шипом и пазом Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на оцинкованные Ветро-гидроизоляция – Ondutiss SMART A с перехлестом 10-15 см. Умная ветрозащитная плёнка Наружная контррейка (вентиляционный зазор) – 40х40мм. брусок строганный Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Северный лес Сосна,Ель Крепеж на строительные гвозди |
| Кровля |  |
| Тип и высота конька | Двухскатная прямая Подъем 1,2м. Высота конька 2,2м. или 3,4 м. или 1 м. |
| Стропила | Усиленные Выносные стропила Доска обрезная 40х150мм. с шагом 600 мм. Северный лес Сосна, Ель Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на строительные гвозди |
| Ветро-гидро защита | Ondutiss SMART AM с перехлестом 10-15 см. Умная, Трёхслойная, Супердиффузионная мембрана |
| Обрешетка | Доска обрезная 20х100мм. с шагом 300 мм. Северный лес Сосна, Ель Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на строительные гвозди |
| Контр обрешётка | Строганный брусок 40х40мм. (вентиляционный зазор) Северный лес Сосна, Ель Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на строительные гвозди |
| Покрытие кровли, элементы | Металочерепица Цвет – на выбор Элементы кровли: Фигурный конек с продухом, ветровые планки, карнизная планка, торцевая планка, планка примыкания, аэролента под конек, ендова внутренняя и наружная, капельник. Виды элементов кровли подбираются индивидуально под каждую кровлю |
| Поднебесники | 30см. (3 доски с вент зазором) Доска Строганная 20х95мм. Северный лес Сосна, Ель Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж на оцинкованные гвозди |
| Окна |  |
| Окна | ПВХ окна 2-камерные Армированный профиль Поворотно-откидные Заполнение профиля (4х10х4х10х4) Два типопрофиля: - Melke Lite 60 фурнитура Futuruss - Grunder 60 фурнитура Accado Окно 1-1,2м. откр. – 1 шт. Окно 0,6-0,6м. откр. – 1 шт. Цвет внутри – Белый Цвет снаружи – Белый Деревянное окно в парное – 1х0,5м. с фурнитурой – 1 шт. Проемы пропениваются Монтажной пеной |
| Доборы | Доска Строганная 20х95мм. Северный лес Сосна, Ель Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) |
| Обналичка | Наличник хвойный 80х12 |
| Двери |  |
| Двери | Входная дверь – Железная произ. Россия – 1шт. Дверь стелянная матовая в парное – 1шт. с фурнитурой Дверь деревянная – 1шт. с фурнитурой Проемы пропениваются Монтажной пеной |
| Доборы | Доска Строганная 20х95мм. Северный лес Сосна, Ель Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) |
| Обналичка | Наличник хвойный 80х12 |
| Парная |  |
| Печь | Печь на выбор: Банная металлическая печь “Ермак 12 сетка” Или Банная металлическая печь “Каминика Мастер 12” Баком Самовар для горячей воды на 50 литров на трубе Вывод горячей воды (Шлаг гофрированный металлический и кран) Установка печи на кирпич Портал из кирпичной кладки на Огнеупорную смесь Портал печки прокладывается базальтовой ватой Лист Минерита со втулками 1,2х0,6 м. Над кирпичной кладкой Дымоход с выходом трубы в крышу с шибером, ППУ с засыпкой керамзитом, Юбка на сэндвич трубу Мастер-флэш Дефлектор(ветрозащитный) Притопок 4 коробки камней |
| Отделка парилки | Потолок, перегородки и стены обшиваются Осиновой Вагонкой класса А Крепеж на оцинкованные гвозди финишные |
| Полог | Двухъярусные из цельной шлифованной сухой Осиновой доски толщиной 25 мм Крепеж на в потайную Каркас полога брусок 40х40 и доска 40х100 строганная сухие |
| Изоляция | Теплоотражающая банная фольга – Ондутис R 25 Termo |
| Дополнительно | Отдушина для проветривания |
| Помывочная |  |
| Сантехника | Слив по по технологии Желоб гофра-шланга наружу 3м. |
| Терраса (если есть) |  |
| Столбы | Брус 150х150 или 100х150 Строганный Северный лес Сосна, Ель Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) (размер по ширине каркаса или бруса) |
| Потолок | Чистовой потолок – Доска Строганная 20х95мм. с зазором. Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) сборка на оцинкованные гвозди |
| Ограждение | Перила и Ограждения – Доска 40х100 и Доска 20х100 Строганная (Северный лес Сосна, Ель) Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) |
| Пол | Террасная доска размер 37х88 вельвет Северный лес Сосна, Ель Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность) Крепеж с зазором на саморезы |
| Дополнительно |  |
| Ступени ко входу, Стол и 2 лавки, Вентиляционные решетки во фронтон 6 шт + 1шт для отдушины. |  |