| Спецификация |  |
| --- | --- |
| Фундамент | Бетонные блоки 20х20х40 см – 8 штук в комплекте |
| Обвязка | Брус обрезной 100х150мм естественной влажности обработан антисептиком |
| Половые лаги | Под перегородки – Брус обрезной 100х150 мм Естественной влажности Обработан антисептиком Промежуточные – Доска обрезная 40х100мм. Естественной влажности Обработана антисептиком |
| Черновой пол | Доска обрезная 20х100мм естественной влажности обработана антисептиком |
| Черепной брусок | Брусок обрезной 40х50мм Естественной влажности 0обработан антисептиком |
| Стены | Каркас стен – Брусок обрезной 40х100мм с шагом 600 мм. Камерной Сушки Отделка стен наружная – Имитация Бруса класс АВ Карельский профиль Камерной сушки Сборка на оцинкованные гвозди Ветро-гидроизоляция – Наноизол А или аналог Утепление – Плитное Knauff или аналог – 100 мм. Отделка стен внутренняя – Хвойной Вагонка 12-16мм. класс АВ Камерной сушки Сборка на оцинкованные гвозди Наружная отделка крепиться на контррейку 20х30мм (вентиляционный зазор) Обработка антисептиком цвет на выбор |
| Перегородки | Каркас перегородок – Брусок обрезной 40х50мм с шагом 600 мм. Камерной сушки Без утепления Отделка перегородок – Хвойной Вагонка 12-16мм. класс АВ Камерной сушки Сборка на оцинкованные гвозди |
| Плинтус | Плинтус хвойный , финишные |
| Пол | Ветро-гидроизоляция – Наноизол А или аналог Утепление – Knauff Рулон или аналог – 100 мм. Пароизоляция пола – Наноизол В или аналог Чистовой пол – шпунтованная доска 28х90 Камерной сушки Крепеж в паз саморезы желтые через 1 доску Утепление пола в моечном отделении Керамзит |
| Потолки | Высота потолка – от 1,9м. до 2,1м. (+/-5см), Арочный потолок Пароизоляция – Наноизол В или аналог Чистовой потолок – Хвойной Вагонка 12-16мм. класс АВ Камерной сушки Сборка на оцинкованные гвозди Утепление – Knauff рулон или аналог – 100 мм. |
| Наружная отделка | Места соединения бруса в углах обшиваются Хвойной Вагонка 12-16мм. класс АВ Камерной сушки Сборка на оцинкованные гвозди |
| Межэтажное перекрытие | Доска обрезная 40х100мм с шагом 600 мм Камерной сушки |
| Фронтон | Каркас – Брусок обрезной 40х100мм с шагом 600 мм. Камерной Сушки Отделка стен наружная – Имитация Бруса класс АВ Карельский профиль Камерной сушки Сборка на оцинкованные гвозди Наружная отделка крепиться на контррейку 20х30мм (вентиляционный зазор) |
| Тип и высота конька | Двухскатная Конёк – 45 см. |
| Стропила | Доска обрезная 40х100мм с шагом 600 мм. Камерной сушки |
| Ветро-гидро защита | Наноизол В или аналог |
| Обрешетка | Доска обрезная 20х100мм, с шагом 300 мм. Камерной сушки |
| Покрытие кровли | Профилированный лист |
| Окна | ПВХ окна 1-камерные и фурнитурой: Окно 1-1,2м. – 1 шт. Окно 0,6-0,6м. – 1 шт. |
| Двери | Входная Каркасная дверь с утеплением Имитация бруса – 1 шт. (с фурнитурой с защелкой) Каркасная дверь с утеплением Имитация бруса – 1 шт. (с фурнитурой с защелкой) Каркасная дверь с утеплением Осиновая вагонка – 1 шт. (с фурнитурой с защелкой) |
| Печь | Банная металлическая печь “Ермак 12 сетка” Баком Самовар для горячей воды на 50 литров Установка печи на кирпич Портал из оцинкованного железа Портал печки прокладывается базальтовой ватой Дымоход с выходом трубы в крышу с шибером ППУ с засыпкой керамзитом Мастер-флеш Дефлектор(ветрозащитный) Притопок 4 коробки камней |
| Отделка | Потолок, перегородки и стены обшиваются Осиновой вагонкой класса В, сборка на оцинкованные гвозди |
| Полог | Двухъярусные из цельной шлифованной сухой Осиновой доски толщиной 25 мм |
| Изоляция | Теплоотражающая банная фольга – Ондутис R 25 Termo |
| Вентиляция | Отдушина для проветривания |
| Сантехника | Слив по технологии Желоб с выводом гофрошланга 2 метра |
| Электрика | В раздевалке и моечном отделениях установлены Банные светильники – 2 шт Розетка над столиком – 1 шт. Выключатель – 2 шт. Автомат 16 А. – 1 шт. В парном отделении специальный светильник в металлической оправе с керамическим патроном – 2 шт. с Деревянными абажурами. |
| Мебель | Комплект мебели из осины: Стол и 2 лавки |
| Терраса (если есть) |  |
| Столбы | Брус Сухой Строганный 100х150 |
| Потолок | Хвойная Вагонка 12-16мм. класс АВ Камерной сушки |
| Ограждение | Перила – Сухой строганной доски 40х100мм Ограждения – Сухой строганной доски 20х100мм |
| Пол | Террасная доска размер 37х88 вельвет Хвоя камерная сушка Крепеж на саморезы |
| Дополнительно |  |
| Ступени ко входу, |  |